- Jednověžičková herní sestava

Nosná konstrukce herní sestavy bude vyrobena z lepených hranolů 100 x 100 mm či tvrdého dřeva. Povrchová úprava - impregnace a aplikace vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Konstrukce budou ukotveny do terénu v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy budou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí. Veškeré další kovové prvky jsou upraveny vypalovanou práškovou barvou nebo budou opatřeny žárovým zinkováním.

- Skluzavka bude vyrobena z třívrstvého laminátu nebo nerezu. Přístup ke skluzavce bude zajištěn šikmým výstupem.

- Technické údaje

| Věk: | 3-14 let |
| --- | --- |
| Výška volného pádu: | 1,5 m |
| Min. rozměry: | 4,3 x 5 x 2,6 m |
| Plocha nutná pro montáž: | 6 x 8,5 m |
| Povrch, tlumící pád: | Pryž nebo kačírek 51m2 |
| Norma: | ČSN EN 1176 – 1, 2, 3 |

Možný grafický návrh herního prvku.

2. 	Houpací kruh s kulatým sedákem (v.p. max. 1,5m)

Nosná konstrukce houpačky bude vyrobena z lepených hranolů 100 x 100 mm či tvrdého dřeva. Povrchová úprava - impregnace a aplikace vrchního lazurovacího laku, splňující podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Tyto konstrukce budou do terénu kotveny v ocelových patkách, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy budou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje, že dřevěné prvky nebudou v přímém kontaktu se zemí.

Houpačka bude zavěšena na kovovém nebo dřevěném nosníku. Kulaté sedátko bude vyplněno textilními popruhy. Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový.

- Technické údaje

| Věk: | 3-14 let |
| --- | --- |
| Výška volného pádu: | 1,5 m |
| Min. rozměry: | 2,5 x 1,8 x 2,3 m |
| Plocha nutná pro montáž: | 3 x 7,5 m |
| Povrch, tlumící pád: | Pryž nebo kačírek 19 m2 |
| Norma: | ČSN EN 1176 – 1, 2 |

Možný grafický návrh herního prvku.

3.	Vahadlová houpačka dvoumístná

Rameno houpačky bude vyrobeno z lepeného hranolu 100 x 100 mm či tvrdého dřeva a bude usazeno do ocelové konstrukce. Tato konstrukce bude chráněna proti korozi žárovým zinkováním a uložena do betonového lože. Povrchová úprava - impregnace a aplikace vrchního lazurovacího laku, splňující podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Sedáky budou vyrobeny z plastu nebo tvrdého dřeva. Madla budou ocelová nebo dřevěná.

Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový. Nárazy budou tlumeny dvěma gumovými plochami dopadu.

- Technické údaje

| Věk: | 3-14 let |
| --- | --- |
| Výška volného pádu: | 1 m |
| Min. rozměry: | 3,1 x 0,2 x 1,1 m |
| Plocha nutná pro montáž: | 6,1 x 3,2 m |
| Povrch, tlumící pád: | Travnatý povrch |
| Norma: | ČSN EN 1176 – 1, 6 |

Možný grafický návrh herního prvku.

4.	Kolotoč se sedáky (min. průměr 1,4m)

Kolotoč bude vyroben z ocelových trubek nebo tvrdého dřeva. Veškeré kovové prvky budou upraveny práškovou vypalovanou barvou nebo žárovým zinkováním. Konstrukce bude uložena do betonového lože.

Otočný střed a sedáky budou vyrobeny z plastu nebo tvrdého dřeva. Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový.

Povrchová úprava (dřevo) - impregnace a aplikace vrchního lazurovacího laku, splňující podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

Minimální nosnost kolotoče 480 kg.

- Technické údaje

| Věk: | 3-14 let |
| --- | --- |
| Výška volného pádu: | 0,5 m |
| Min. rozměry: | 1,3 x 1,3 x 1,7 m |
| Plocha nutná pro montáž: | 5,5 x 5,5 m |
| Povrch, tlumící pád: | Travnatý povrch |
| Norma: | ČSN EN 1176 – 1, 5 |

Možný grafický návrh herního prvku.

5.	2x Houpadlo na pružině

Tělo houpadla a sedátko budou vyrobeny z plastu nebo tvrdého dřeva.

Pružina houpadla bude vyrobena ze speciální pružinářské oceli a bude upravená vypalovanou práškovou barvou nebo žárovým zinkováním. Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový.

Povrchová úprava (dřevo) - impregnace a aplikace vrchního lazurovacího laku, splňující podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky).

1x houpadlo na pružině se zvířecím motivem
	1x houpadlo na pružině s motivem automobilu

- Technické údaje

| Věk: | 3-14 let |
| --- | --- |
| Výška volného pádu: | 0,5 m |
| Min. rozměry: | 0,9 x 0,3 x 0,8 m |
| Plocha nutná pro montáž: | 3,9 x 3,4 m |
| Povrch, tlumící pád: | Travnatý povrch |
| Norma: | ČSN EN 1176 – 1, 6 |

Možný grafický návrh herního prvku.

6.	Informační tabule s odpadkovým košem

Konstrukce informační tabule bude vyrobena z konstrukční oceli nebo tvrdého dřeva. Povrchová úprava (dřevo) - impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Tato konstrukce bude uložena do betonového lože. Tabule bude vyrobena z pozinkovaného plechu nebo dřeva. Veškerý spojovací materiál bude pozinkovaný nebo nerezový.

Odpadkový koš bude vyroben ze dřeva. Povrchová úprava - impregnace a třívrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku, splňujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpečné pro dětské hračky). Vložka odpadkového koše bude vyrobena z pozinkované oceli. Stojná noha odpadkového koše bude vyrobena z konstrukční oceli a proti korozi chráněná žárovým zinkováním. Tato konstrukce bude uložena do betonového lože. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

- Technické údaje

| Výška volného pádu: | 0 m |
| --- | --- |
| Min. rozměry: | 0,9 x 0,4 x 1,7 m |
| Plocha nutná pro montáž: | 3,4 x 3,9 m |
| Povrch, tlumící pád: | Travnatý povrch |
| Norma: | ČSN EN 1176 – 1 |
| Možný grafický návrh informační tabule a odpadkového koše. |  |