Víceúčelové a dětské hřiště, obec Veselá

Seznam dokumentace

A.	Průvodní zpráva

B.	Souhrnná technická zpráva

C.	Situační výkresy

C.1.	Situace širších vztahů 		1:10 000

C.2.	Koordinační situace stavby	1: 1 000

D.	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

SO 01 Víceúčelové hřiště

D.1.1.b.1.	Celkový půdorys stavby

D.1.1.b.2.	Řez víceúčelovým hřištěm

D.1.1.b.3.	Řez - drenáže

D.1.1.b.4.	Řez vsakovací jímka

D.1.1.b.5.	Detail plotové pole

D.1.1.b.6.	Detail sloupku pro uchycení sítě

SO 02 Dětské hřiště

D.1.1.b.1.	Půdorys stavby

D.1.1.b.2.	Řez dětským hřištěm

D.1.1.b.3.	Detail plotové pole

D.1.1.b.4.	Obrazová příloha

D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení

Vzhledem k jednoduchosti se neřeší.

D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětné pro tento typ stavby.

D.1.4.	Technika prostředí staveb

Stavba neobsahuje

D.2.	Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje

E.	Dokladová část

PD v dosavadní fázi neobsahuje

A. Průvodní zpráva

Obsah:	A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2.	Seznam vstupních podkladů

A.3.	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

b)	Dosavadní využití a zastavěnost území

c)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

d)	Údaje o odtokových poměrech

e)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním 						stavby

A.4.	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 					obecných technických požadavků zabezpečujících 						bezbariérové užívání staveb

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

h)	Navrhované kapacity stavby

i)	Základní bilance stavby

j)	Základní předpoklady výstavby

k)	Orientační náklady stavby

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická 					zařízení

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:			Víceúčelové  a dětské hřiště

Místo stavby:	obec Veselá

Katastrální území:			Veselá u Semil

Parcelní čísla pozemků:		243/2

Předmět PD:	DSP+DPS, dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Název:				Obec Veselá

Adresa:	Veselá č.p. 56, 512 52 Veselá

IČ: 					00276243

Statutární zástupce:			Pan František Hanyš, starosta obce

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelská firma: 		Linhart spol. s r.o.

Adresa:				Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav

IČ: 					47052121

DIČ:					CZ 47052121

Statutární zástupce:			Tomáš Linhart

Telefon/fax:				326 911 101/ 326 913 130

E-mail:				info@linhartsport.cz

Hlavní projektant:			Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt,						číslo autorizace 01 168 – ČKA,

Projektant:				Ing Tereza Čeňková, Libor Fouček

Zakázkové číslo:			097 - 15

Datum zpracování:			06/2015

A.2.	Seznam vstupních podkladů

- Zadání investora.

- Fotodokumentace.

- Konzultace v rozpracovanosti.

- Makroskopický průzkum lokality

A.3.	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

Víceúčelové a dětské hřiště je umístěno na parcele 243/2  k.ú. Veselá u Semil, ve střední části obce.

b)	Dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době je pro budoucí hřiště připravena pláň o rozměrech 40x17 m přímo pod školou obce.

c)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Zájmová parcela je v zemědělském půdním fondu s určenou BPEJ.

d)	Údaje o odtokových poměrech

Dešťová voda bude vsakována na místě, stejně jako doposud, odtokové poměry jsou

příznivé.

e)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem obce.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů dosud nebyly vzneseny. Objeví - li se, budou

zapracovány.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na zájmové území nejsou.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice ani jiná opatření v dotčeném území nejsou.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

| obec | katastrální území | p. č. | druh pozemku podle KN | výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veselá | Veselá u Semil | 243/2 | zahrada | 4 683 |

A.4.	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba

b)	Účel užívání stavby

Plocha občanského vybavení - sportoviště.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a bezbariérové užívání staveb.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů dosud nebyly vzneseny.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na tech. řešení stavby z char. stavby nevyplývají.

h)	Navrhované kapacity stavby

Víceúčelové hřiště 15x30 m s umělým trávníkem s vlasem 2 cm a vsypem z křemičitého písku, a oplocením v=4m. Dětské hřiště 15x9 m, s herními prvky a dřevěným oplocením v=1,1 m a plaveným štěrkem jako dopadovou plochou

i)	Základní bilance stavby

- Umělý travnatý víceúčelový povrch, v. vlasu  = 20 mm ……… 450 m2

Plavený štěrk mocnost 300 mm					135 m2

j)	Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby:	2015

Předpokládaná lhůta výstavby:	2 měsíce

k)	Orientační náklady stavby

Viz přiložený kontrolní rozpočet, který je nedílnou součástí PD.

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 1 víceúčelové hřiště

SO 2 dětské hřiště.

B. Souhrnná technická zpráva

Obsah:	B.1.	Popis území stavby

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na						pracovní a komunální prostředí

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 						prostředí

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	Dopravní řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B.8.	Zásady organizace výstavby

B.1.	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Stávající připravené plocha cca 40x17 m pro hřiště je téměř v rovině a je tvořena zhutněnou zeminou. Přístup na plochu je z východní strany.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byl proveden makroskopický průzkum lokality. Na těchto poznatcích byl navržen projekt. Odtokový systém dešťové odpadní vody z víceúčelového hřiště je navržen jako sběrná pera zaústěná do vsaku 2x2x2 m. Pod dětským hřištěm je 300 mm plaveného štěrku který působí jako plošná drenáž.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází v zemědělském půdním fondu. Dále je na pozemku věcné břemeno zřizování a provozování vedení, které je nutné před stavbou vytyčit.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Území není poddolované a neleží v záplavovém území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a na odtokové poměry v území, ochrana okolí

Provoz stavby nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťová voda je svedena do podloží ploch a do vsaku, kde je vsakována na místě jako doposud.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V dané lokalitě není předmětné.

g)	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemky, na kterých leží hřiště jsou v ZPF, proto je třeba provést vyjmutí.

h)	Územně technické podmínky

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou cestou z východní strany.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Žádné věcné ani časové vazby stavby, ani podmiňující, vyvolané, související investice v dané lokalitě nejsou.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby

a)	Funkční náplň stavby

Jedná se o stavbu víceúčelového hřiště na míčové sporty určené pro širokou veřejnost a dále o stavbu dětského hřiště.

b)	Základní kapacity funkčních jednotek

U hřiště se neřeší.

c)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

U hřiště se nepředpokládá vznik odpadů.

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající hlinitá plocha 40x17 m se nalézá v katastrálním území Veselá u Semil.

. Pozemek je téměř v rovině a leží ve střední části obce.

b)	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Návrh hřiště a jeho umístění vychází z možnosti daného místa a požadavků investora. Podélná osa hřiště je ve směru východ – západ. Jedná se o víceúčelové hřiště 15x30 m s umělým travnatým povrchem, oplocené 4 m vysokým ohrazením ze sítě napnuté na ocelových sloupech, jehož spodní část je tvořena mantinelem z fošen. Dětské hřiště 15x9 m s 6 herními prvky je oploceno dřevěným ploten o výšce 1,1 m.

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o víceúčelové sportovní a dětské hřiště s využitím pro veřejnost, stavba není výrobní.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Areál je přístupný i osobám s omezenou možností pohybu. Přístupové komunikace ke sportovištím odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

B.2.6.	Základní charakteristika objektů

a)	Stavební řešení

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství hřiště ze štěrkodrtí. Sportovní povrch – umělý trávník - bude vložen mezi betonový obrubník. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní vybavení.

b)	Konstrukční a materiálové řešení

- Vytyčení objektu

Vytyčení hřiště bude provedeno dle koordinační situace, kde jsou okótovány vzdálenosti od hranice pozemku.

- Zemní práce

Zemní práce jsou minimální, budou provedeny pouze výkopy pro drenáže, pro patky pro oplocení a sportovní sloupky a pro základ streetballové konstrukce. Dále bude provedeno přerovnání pláně.

- Konstrukční řešení – umělý trávník

-přerovnámí pláně z původního hlinitého povrchu

-realizace drenážního systému

-realizace podkladních štěrkodrtí

-položení umělého víceúčelového trávníku tl. 20 mm, provedení lajn nohejbal, tenis, streetball

-provedení zásypu křemičitým pískem

- Oplocení víceúčelového hřiště

Záchytné sítě v= 4m jsou navrženy kolem celého hřiště. Rozteč mezi sloupky je 2 až 3m, průměr sloupků je 89/3mm a délka 4,80m. Oplocení tvoří ochranná polyetylenová síť s oky 45 x 45mm zelené barvy přivázaná v horní a dolní části na ocelovou vodící tyč pr. 32/2,6mm. Spodní část tvoří fošny do výše 1m, které jsou 2x natřeny lazurovací barvou. Součástí vybavení hřišť jsou sloupky na uchycení sítě na volejbal/nohejbal a tenis, konstrukce na basketbal je upevněna napevno na oplocení.

c)	Mechanická odolnost a stabilita

Pro daný typ stavby se neřeší. Jedná se o jednoduchou stavbu, kde nejsou provedeny

žádné opěrné zdi a svahy.

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Žádná technická ani technologická zařízení stavba nezahrnuje.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Pro stavbu hřiště není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se o venkovní prostor neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako požární úsek, nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových cest splní normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

Jedná se o venkovní plochu, neřeší se.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální			prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a řešení vlivu stavby na okolí

Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb.

Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují vodní zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech.

B.2.11.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o venkovní prostory, kde se neprovádí ochrana proti radonu

b)	Ochrana před bludnými proudy

Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena.

c)	Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena.

d)	Ochrana před hlukem

Sportoviště je dostatečně vzdáleno od okolní bytové zástavby.

e)	Protipovodňová opatření

Stavba ani její provoz není tímto jevem bezprostředně ohrožena.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.

B.4.	Dopravní řešení

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávajícím přístupovým chodníkem.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení stavebních prací jsou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění jsou ohumusovány a osety travním semenem.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb.

Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují vodní zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech.

B.7.	Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím charakteru závažných havárií.

B.8.	Zásady organizace výstavby

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. Pozemek není oplocen, dodavatel si zajistí ochranu majetku svépomocí. Zatravněná plocha v prostoru staveniště bude ukončení prací vrácena do původního stavu.

b)	Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy.

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace obce. V případě potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje svépomocí.

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Přístup na stavbou dotčené pozemky musí být koordinovány dodavatelem stavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost v okolí stavby.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy zajištěny, atd., v souladu s platnými předpisy.

f)	Maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru.

g)	Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo odstranění.

Odpady vznikající při stavbě:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | AN3/AN5 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | AN3/AN5 |
| 17 01 01 | Beton | O | AN3/AN5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | AN3/AN5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | AN3/AN5 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | AN3/AN5 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | AN3/AN5 |

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)

AN 5 – skladování

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je minimální, požadavky na přísun zemin nejsou, mezideponie je minimální.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem dodavatele je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti kropením a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo kontejnerech. Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-21 hod.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním

hygienickým předpisům a směrnicím.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Hřiště i přístup na něj jsou plně bezbariérové.

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou.

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Lhůta výstavby:	2 měsíce

C. Situační výkresy

Obsah:	C.1.	Situace širších vztahů 	1:10 000

C.2.	Koordinační situace stavby	1: 1 000

D. Dokumentace objektů a technických a 	technologických zařízení

Obsah:	D.1.	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení

a)	Technická zpráva

b)	Výkresová část

D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení

Vzhledem k jednoduchosti se neřeší.

D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětné pro tento typ stavby.

D.1.4.	Technika prostředí staveb

Stavba neobsahuje

D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení

Není předmětné pro tento typ stavby.

D.1.1.a. – Technická zpráva

Účel objektu

Projekt řeší výstavbu víceúčelového a dětského hřiště. Vstup na plochu je po stávající cestě z východní strany. Dešťová voda bude odvedena do drenáží a do vsaku a tam vsakována, jako doposud.

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení vegetačních úprav v okolí objektu

Návrh hřiště a jeho umístění vychází z možnosti daného místa a požadavků investora. Podélná osa hřiště je ve směru východ – západ. Jedná se o víceúčelové hřiště 15x30 m s umělým travnatým povrchem, oplocené 4 m vysokým ohrazením ze sítě napnuté na ocelových sloupech, jehož spodní část je tvořena mantinelem z fošen. Dětské hřiště 15x9 m s 6 herními prvky je oploceno dřevěným ploten o výšce 1,1 m.

Přístup ke sportovišti je bezbariérový.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Umělý víceúčelový trávník tl. 20 mm – 			450 m2

Podélná osa hřiště je ve směru východ-západ, jiné řešení místo neumožňuje.

Dopadová plocha – plavený štěrk tl. 300 mm - 		135 m2

- Popis stávajícího stavu

Stávající hlinitá plocha 40x17 m je téměř v rovině.

- Zemní práce

Budou provedeny výkopy pro drenážní pera, vsak a pro základy oplocení.

- Konstrukce – víceúčelové hřiště

- Konstrukce hrací plochy bude realizována mezi nově osazený obrubník

- Úprava pláně včetně zhutnění

- Provedení drenážního systému a vsaku

Štěrkodrť frakce 32 - 63 mm	tl. 150 mm

Štěrkodrť frakce 0 - 32 mm	tl. 100 mm

Štěrkodrť frakce 0 - 4 mm	..tl. 30 mm

Položení umělého víceúčelového trávníku tl. 20 mm, provedení lajn nohejbal, tenis, streetball

Zásyp křemičitým pískem

- Konstrukce – dětské hřiště

Na připravenou pláň budou provedeny obrubníky a mezi ně vrstva z plaveného štěrku o mocnosti 300 mm

- Terénní úpravy

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem.

- Vybavení víceúčelového hřiště:

Universální sloupky na volejbal/nohejbal/tenis				1 pár

Univerzální síť								1 kus

Vestavěná branka včetně konstrukce na streetball

vč. desky, obroučky a síťky							2 kusy

Herní prvky dětského hřiště

Jednověžičková herní sestava

Řetězová houpačka – hnízdo

Vahadlová houpačka dvoumístná

Kolotoč se sedáky

Houpadlo na pružině 2x

Provozní řád s odpadkovým košem

Specifikace:

- UMĚLÝ VÍCEÚČELOVÝ TRÁVNÍK tl. 20 mm

Trávník je vhodný pro víceúčelová hřiště s výborným odskokem a skluzem. Umělý venkovní trávník s křemičitým vsypem v běhounech šířky 400 cm volně kladený s podlepovanými spoji na předem připravený zpevněný podklad. Hrací povrch je stabilizován křemičitým vsypem. Množství křemičitého písku se pohybuje okolo 25 kg/m2. Hrací lajny jsou ze stejného materiálu jako hrací povrch, šířka čar je 50 mm. Barva lajnování je v základu bílá, pokud je na hřišti více hracích ploch, je lajnování pro jednotlivé hry odlišeno barevně. Další barvy čar jsou žlutá, oranžová, modrá, černá, zelená. Lajny mohou být vetkány přímo u výrobce, nebo se osazují až na místě podle počtu hracích ploch a jejich umístění. Tento trávník má vlas dlouhý 20 mm s počtem vpichů okolo 23 000 na metr čtvereční.

BETONOVÝ OBRUBNÍK:

Obrubník z vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Jedná se o sportovní plochy, kde se tyto hodnoty nesledují.

Způsob založení objektu s ohledem na výsledný IG průzkum

IG průzkum nebyl proveden, protože se jedná o jednoduchou stavbu z nenamrzavých materiálů.

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Sportoviště a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí. Dešťová voda je vsakována na místě jako doposud.

Dopravní řešení

Vstup do lokality je z veřejné asfaltové komunikace pěší cestou z východu. Realizací se nemění.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření

Jedná se o venkovní objekty, u nichž se taková opatření neprovádí.

Vedoucí projektu:				Ing. arch. Jan Drdácký

Vypracoval:					J. Drdácký, Ing. T.Čeňková, L. Fouček

Datum: 6/2015				Linhart spol. s r. o.

Lhotecká 820

Brandýs n/L - Stará  Boleslav 250 01